# Laborator 06

# Comportamente reactive pentru robotul Pioneer P3-DX in CoppeliaSim

Durata recomandata

7 minute (poate fi extinsa pana la 10 cu demo mai lung)

1. Intro (30-45 sec)

Buna ziua, noi am implementat cerintele din Laboratorul 06 folosind CoppeliaSim si Python, cu conectare prin ZMQ Remote API.
Scopul a fost sa controlam robotul Pioneer P3-DX si sa construim comportamente reactive: miscare open-loop, detectie obstacole, evitare Braitenberg si wall-following.

2. Arhitectura pe scurt (45 sec)

Avem model client-server:

- CoppeliaSim ruleaza fizica, senzori, robotul.

- Scriptul Python trimite viteze motoarelor si citeste senzorii ultrasonici.

Fluxul de control este:
Perceptie -> Decizie -> Actiune.

3. Cerintele 3.1-3.6 (2-3 min)

Poti spune rapid, pe puncte:

- Cerinta 3.1 - Conectare si inspectie scena
Ne-am conectat la simulator, am luat handle-urile robotului, motoarelor si celor 16 senzori, apoi am afisat pozitia initiala si lecturile senzorilor.

- Cerinta 3.2 - Miscare in patrat
Am facut control open-loop pe timp: 4 segmente drepte + 4 viraje de aproximativ 90°.
Observatie: apare eroare cumulata deoarece nu exista feedback de pozitie.

- Cerinta 3.3 - Citirea senzorilor
Am implementat dashboard live pentru cei 16 senzori, cu update periodic, ca sa vedem clar ce senzori se activeaza in fata/lateral.

- Cerinta 3.4 - Oprire la obstacol
Comportament reactiv simplu cu prag: robotul merge inainte si se opreste cand distanta frontala minima scade sub pragul setat.

- Cerinta 3.5 - Braitenberg "Frica"
Am folosit 8 senzori frontali si ponderi senzor-motor.
Rezultatul: robotul nu se opreste brutal, ci evita fluid obstacolele prin variatii continue de viteza.

- Cerinta 3.6 - Wall-following
Am implementat controller proportional (P) pentru a mentine o distanta tinta fata de peretele din dreapta, plus reguli pentru obstacol frontal si cautare perete.

4. Teme implementate A-B-C-D (2-3 min)

- Tema A - Evitare cu recuperare
Masina de stari: FORWARD, BACKWARD, TURNING.
Cand detecteaza obstacol, robotul se deblocheaza automat (inapoi + viraj aleator).

- Tema B - Logging + grafice
Am salvat CSV cu timestamp, viteze, senzori s0-s7 si pozitia XY.
La final am generat 3 grafice: traiectorie, viteze in timp, heatmap senzori.

- Tema C - Explorer (avansat)
Combinatie wall-following + recuperare la blocaj, rulare minima 60 secunde, salvare traseu si grafic final.

- Tema D - Braitenberg "Iubire" (bonus)
Conexiuni ipsilaterale inhibitorii: robotul se apropie de stimul si incetineste cand ajunge aproape.

5. Mini demo live (1-2 min)

Ordine recomandata:

- Rulezi rapid comportamentul Braitenberg "Frica" (se vede evitare fluida).

- Rulezi Tema A si pui obstacol in fata (se vede deblocarea automata).

- Arati imaginile generate pentru Tema B si traseul pentru Tema C.

Daca timpul e scurt, arati doar output-urile deja generate.

6. Concluzie (30 sec)

Concluzia noastra: comportamentele reactive sunt simple si eficiente pentru navigatie de baza.
Open-loop e util pentru demonstratii, dar pentru precizie robusta e nevoie de feedback.
Braitenberg si wall-following ofera baze foarte bune pentru comportamente autonome mai complexe.

Varianta foarte scurta (daca ai doar 5 minute)

- Intro + arhitectura: 1 min

- Cerinte 3.1-3.6: 2 min

- Teme A-D: 1.5 min

- Concluzie: 0.5 min

Varianta “gata de citit” ca speech continuu de 2-3 pagini (fara bullet points), exact cum ai spune in fata clasei.

Speech complet (gata de spus)

Coechipier 1 (aprox. 2-3 minute)
Bună ziua. Noi am implementat Laboratorul 06 de robotică în CoppeliaSim, folosind robotul Pioneer P3-DX controlat din Python prin ZMQ Remote API.
Scopul principal a fost să trecem de la control simplu al motoarelor la comportamente reactive bazate pe senzori.

În prima parte, la cerința 3.1, am realizat conectarea la simulator și am extras handle-urile pentru robot, cele două motoare și cei 16 senzori ultrasonici.
Am afișat și poziția inițială a robotului, plus citirile senzorilor, ca verificare că legătura Python-simulator funcționează corect.

La cerința 3.2 am implementat mișcare în pătrat, în buclă deschisă, adică doar pe durate temporale prestabilite. Robotul merge înainte pe fiecare latură, apoi execută un viraj de aproximativ 90 de grade, de 4 ori.
Observația importantă aici este că apare eroare cumulată: poziția finală nu coincide perfect cu poziția inițială, tocmai pentru că nu avem feedback de poziție sau orientare.

La cerința 3.3 am realizat un dashboard live pentru toți cei 16 senzori. Astfel, am putut valida practic ce senzori se activează la obstacole frontale versus laterale, lucru util pentru cerințele următoare.

Coechipier 2 (aprox. 2-3 minute)
În a doua parte am implementat comportamente reactive propriu-zise.

La cerința 3.4, robotul merge înainte și se oprește automat când distanța frontală minimă scade sub un prag.
E cel mai simplu comportament reactiv: percepție directă urmată de acțiune imediată.

La cerința 3.5 am trecut la vehicul Braitenberg tip Frică, pentru evitare fluidă a obstacolelor.
Am folosit 8 senzori frontali și ponderi senzor-motor. În loc să oprească brusc, robotul își modifică continuu vitezele roților în funcție de apropierea obstacolelor, ceea ce produce o evitare mai naturală.

La cerința 3.6 am implementat wall-following pe peretele din dreapta, cu un controller proporțional.
Ideea este simplă: calculăm eroarea dintre distanța curentă și distanța țintă față de perete, apoi ajustăm diferențiat vitezele roților.
Dacă robotul e prea departe de perete, virează spre perete; dacă e prea aproape, virează în sens opus.
Am observat și efectul lui Kp: valori prea mici dau reacție lentă, iar valori prea mari produc oscilații.

Coechipier 3 (aprox. 2-3 minute)
Pentru teme, am implementat toate variantele: A, B, C și D.

La Tema A am făcut evitare cu recuperare prin mașină de stări: FORWARD, BACKWARD, TURNING.
Când întâlnește obstacol, robotul nu rămâne blocat, ci dă înapoi, virează aleator stânga sau dreapta și își continuă traseul.

La Tema B am extins Braitenberg cu înregistrare de date în CSV: timp, viteze, senzori și poziție XY.
Din aceste date am generat trei grafice: traiectorie în plan, viteze în timp și heatmap de activare pentru senzorii frontali.

La Tema C am realizat un comportament de explorer: combinație între wall-following și mecanism de recuperare la blocaj, cu rulare minimă 60 de secunde.
La final salvăm traseul și graficul traiectoriei, pentru analiză.

La Tema D, bonus, am implementat Braitenberg Iubire, cu conexiuni ipsilaterale inhibitorii.
Rezultatul este diferit față de Frică: robotul se orientează spre stimul, apoi încetinește când se apropie.

În concluzie, laboratorul arată clar cum reguli simple de tip senzor-motor pot genera comportamente autonome utile, de la oprire la evitare, urmărire de perete și explorare.

Vă mulțumim.